ИНСТРУКЦИЯ

по запуску в эксплуатацию аппарата для розлива воды – кулера

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией аппарата во избежание поломок при использовании.

Общие положения:

- Подключайте кулер к электросети только после заполнения всех его внутренних резервуаров водой

- Кулер работает от стандартной сети 220В. Не подключайте кулер к одной электрической розетке через тройник или удлинитель совместно с другими электроприборами. Электропроводка обязательно должна быть заземлена.

- Устанавливайте кулер только на чистую, твердую, ровную и сухую поверхность. Не используйте кулер с поврежденным шнуром питания. Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур. Не вынимайте шнур мокрыми руками. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Устанавливайте кулер вдали от горячих предметов и работающих электроприборов, а также не ближе 10 см от стены.

- Кулером могут пользоваться как взрослые, так и дети. Однако во избежание термического ожога дети должны находиться под контролем взрослых. Также проследите за тем, чтобы розетка, в которую включено устройство, находилась в недоступном для детей месте.

- Используйте только сертифицированную питьевую воду в бутылях 18.9л.! В качестве источника воды нельзя использовать бытовой водопровод, чай или другие напитки.

- Устанавливайте и снимайте бутыль строго вертикально, следите за тем, чтобы вода не переливалась и не попадала в другие части кулера, кроме бака холодной и горячей воды.

- Эксплуатируйте кулер только в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40ºС.

- В случае неисправности аппарата отключите шнур электропитания от сети и снимите бутыль. Если кулер не используется, всегда отключайте его от электросети.

- Никогда не оставляйте включенный кулер без присмотра!

- Категорически запрещается включать кулер без воды! Это может повредить аппарат и создать пожароопасную ситуацию!

Порядок работы:

- Установите стандартную 19-литровую бутыль в гнездо на верхней панели кулера. Для этого нужно удалить термоусадочный колпачок, этикетку, перевернуть бутыль и приложить некоторое усилие, чтобы выдавить заглушку внутрь бутыли.

- В этот момент начинается заполнение емкостей охлаждения и нагрева водой, о чем будет свидетельствовать поступление пузырьков воздуха в бутыль. Этот процесс займет около минуты. Дождитесь, пока воздух перестанет поступать в бутыль. Если после этого при нажатии краников из них сразу потечет вода – значит все сделано правильно. Процесс заполнения емкостей можно ускорить, удерживая краники нажатыми.

- После установки бутыли присоедините кабель питания к сети.

Для моделей без электронного дисплея.

- Включите один или оба режима работы. Красный переключатель на задней панели активирует режим нагрева, зеленый – режим охлаждения (для моделей, оснащенных функцией охлаждения). На передней панели в этот момент должны загореться светодиоды-индикаторы.

- Включившийся красный индикатор будет свидетельствовать о начале активного процесса нагрева воды. Когда цвет индикатора изменится на желтый, это будет означать, что вода в кулере достигла максимальной температуры. Затем температура горячей воды будет медленно снижаться, после чего активный процесс нагрева возобновится.

- Для моделей, оснащенных функцией охлаждения. Включившийся зеленый индикатор будет свидетельствовать о том, что начался активный процесс охлаждения воды. Когда цвет индикатора изменится на желтый, это будет означать, что вода в кулере достигла минимальной температуры, и устройство переключилось в экономичный режим. Затем температура воды будет медленно возрастать, после чего активный процесс охлаждения возобновится.

- Заменять бутыль с водой следует тогда, когда уровень воды опустится до штока (штыря, который выталкивает заглушку бутыли).

- Для поддержания оборудования в исправном техническом состоянии завод изготовитель рекомендует производить промывку кулера один раз в три месяца.

Как поддерживать чистоту кулера

Снаружи

Ваш кулер, как и любой другой бытовой электроприбор, нуждается в регулярном удалении пыли с его наружной поверхности. Для этого может быть использован слабый мыльный раствор. Не используйте для чистки абразивные материалы.

Внутри

Для обеспечения гарантии высокого и стабильного качества воды и безопасности оборудования необходимо периодически промывать внутренние резервуары и краны кулера. В процессе эксплуатации в кулере скапливается определенное количество естественной накипи. Это объясняется тем, что Вы заказываете настоящую природную воду, содержащую соли и минералы. Избыток накипи и попадание пыли через приемное отверстие может привести к сокращению срока службы кулера и появлению в нем вредных бактерий. Мы заботимся о Вас, и в целях предотвращения этого, предлагаем воспользоваться нашим сервисом – промывкой кулера. Сделать заявку Вы можете по телефону (8162) 500-500, на время промывки Вам предоставляется подменный кулер. Рекомендуемый интервал промывки – 3 месяца.

Что делать, если кулер потек?

Отключите питание кулера, снимите бутыль. Основной причиной большинства протечек является текущая бутыль (микротрещина либо негерметичная пробка). Попробуйте поставить другую бутыль, если проблема исчезнет, прикрепите к снятой бутыли листок с надписью «протекает». Если кулер и дальше протекает, позвоните нам по телефону (8162) 500-500.